VL1:

Hardware - active:

- Network card / chip

- Hub

- Switch

- Access Point

- Repeater (schickt Daten weiter – Zwischenstation)

- Modem

- Router (verbindet Netzwerke)

- Bridge

- Gateway

- Antenna

Hardware – passive:

- Antenna

- Cables

- Air

- Patch panel

Topology:

- Point to Point (link zwischen 2 Endpunkten)

- Bus (alle Endgeräte sind mit dem zentralen Übertragungsmedium – Bus – verbunden)

- Star (alle Endgeräte sind mit demselben zentralen Gerät verbunden)

- Ring (jeweils 2 Endgeräte werden miteinander verbunden)

- Mesh (unterschiedliche Anzahl an Verbindungen zwischen Endgeräten)

- Tree (Wurzel / Oberster Knoten ist ein Switch oder Hub der die Verbindungen der Clients 	unterteilt)

- Hybrid (mehrere Topologien in einem)

Architecture – Local:

- Body Area Network (BAN) z.b. Smartwatch

- Wireless Body Area Network (WBAN)

- Personal Area Network (PAN) / Heimnetzwerk

- Wireless Personal Area Network (WPAN)

- Local Area Network (LAN) / Unternehmensnetzwerk

- Wireless LAN (WLAN)

Architecture – Distributed:

- Metropolitian Area Network (MAN) / Stadt- Regionalnetz

- Wide Area Network (WAN) / Länder- Kontinentnetzwerk

- Global Area Network (GAN) / globales Netzwerk

- Internet Area Network (IAN)

- Virtual Private Network (VPN)

- Storage Area Network (SAN) / gemeinsam genutzter storage

OSI Modell:

  - Physical Layer (cable, hub, repeater)

- sending/ receiving raw data

- Einheit: meist Bits

  - Data Link Layer (switch, bridge, access point)

- correcting errors / filtering

- verbindet Knotenpunkte mit Hilfe der MAC-Adresse (Media Access Control):

-> Zugriffskontrolle

-> eineindeutig

- Einheit: Frames

  - Network Layer (switch, router) VL2

- Hat Zugriff auch nicht direkt verbundene Knotenpunkte (routing) durch...

- IP Adresse :

-> eineindeutig innerhalb Netzwerk

-> IPv4 (32 Bits)

-> IPv6 (128 Bits)

- NAT (Network Address Translation)

-> private IP Adresse für Kommunikation innerhalb eines Netzwerks

-> öfftl. IP Adresse für Kommunikation mit Geräten außerhalb des Netzwerks

-> Informationen werden je nach Art der IP Adresse übersetzt.

- Einheit: Packets

  - Transport Layer

- priorisiert Daten und verteilt in packages

- zusätzliche Sicherheit (VPN)

-  2 verschiedene Strategien:

-> TCP:					-> UDP:

- Transmission Control Protocol		- User Datagram Protocol

- senden + empfangen			- ohne Verbindung

- zuverlässig				- nunzuverlässig

- sequenzierte Nummerierung		- ohne “-“

- langsam				- schnell

- Anfrage Client -> Server, Bestätigung

Server -> Client, Client schickt Daten -> Server

- Ports:

-> Teil der Adresse (16 Bit)

-> Identifizierung des gewünschten Services

-> Beispiele:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – 80

- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – 443

- FTP (File Transfer Protocol) – 20/21

- POP3 (Post Office Protocol v3) – 110

- IMAP (Internet Mail Access Protocol) – 143

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - 25

  - Session Layer

- Connection kontrollieren

-> aufbauen, managen, beenden

- Sitzungsdaten speichen

-> pausieren, neu starten

- Remote Procedure Call (RPC)

  - Presentation Layer

- unifizieren der Daten

- Gleiche Charsets (z.b. UTF8)

- Daten verschlüsselung ...?

  - Application Layer

- Zugangspunkt für user

- Daten In & Output

- pro Anwendung eigene Application Entität

- keine Logik inkludiert

Domain Name System (DNS)

- Port: 53

- übersetzt IP in namen und andersrum

- z.B. website name -> IP Adresse